TRANSPORTADORES DE ALVOS PARA AR COMPRIMIDO

SILHUETAS MÓVEIS PARA DUELO E TIRO RÁPIDO

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE ALVOS (MINUTERIA)

SUPORTE PARA ALVOS A 50 METROS

03/10  18:00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº  011/07 – 3ª Chamada

A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, de acordo com a Lei 10.264, de 16 de julho de 2001 – Lei Agnelo Piva, regulamentada pelo Decreto 5.139 de 12 de julho de 2004, convida as empresas fornecedoras de materiais para Tiro esportivo para processo de licitação objetivando a aquisição dos abaixo relacionados, a serem instalados no CNTE à Avenida Brasil 27.000 – Deodoro –Rio de Janeiro – RJ:

Transportador para alvos de armas de ar comprimido

## Principais Características:

- Percurso em 10 metros menor que sete seg.

- Avanço e Retorno com parada automática

- Suporte de alvo universal (pistola ou carabina)

- Para chumbo com chapa de aço reforçada

- Alimentação 110/220 ac

- Potência 12 watts em acionamento do motor

- Luminária com emissão de 1000 lux (centro alvo)

- Acionamento por tecla única tipo barra com parada e retorno em um único toque de tecla.

- Quantidade: 40 (Quarenta)

Conjunto de silhuetas móveis para modalidades de duelo e tiro rápido a 25 metros

Principais Características:

- Número de postos de tiro: 5 posto

- Distância entre postos: 1 metro e 0,75 metro

- Base do alvo com encaixe para moldura de poliuretano 1.17x0, 55m.

- Tempo de giro menor que 0,3 segundo (abre-fecha ou fecha-abre)

- Sistema de giro controlado por servomecanismo eletrônico

- Estrutura em aço tratado e pintado epóxi.

- Alimentação em 220vac

- Potência consumida: 200w apenas durante o giro

- Quantidade: 6 (Seis) Conjuntos com 5 alvos

Controlador eletrônico de alvos (Minuteria)

Principais Características:

- 2 bancos de memória de tempo:

- Olímpico: tempos regulamentares do ISSF

- Exposição:3, 4, 6, 8, 10, 12,15, 20, 45, 60, 75, 150, 300 segundos

- Fechamento inicial: 2 , 3, 7 segundos

- Número de aberturas: 1 ou 5 / com 7 segundos entre aberturas.

- Qualquer tempo sendo (a comando do usuário):

- 10 memórias

- Exposição: 1,0 a 99,9 e 100 a 999 segundos

- Fechamento inicial: 1 a 10 segundos

- Número de aberturas: 1 a 10 aberturas

- Quantidade:02 (Dois)

Outras características:

- Visores de Tempo em display

- Comandos de Abre e Fecha alvo manual.

- Ajuste de Valores de prova no modo manual

- Saída para sistema de alvos móveis ou lâmpada VERDE/VERMELHA

- Painel de membrana em policarbonato

- Alimentação 110/ 220 Ac com adaptador externo

Suporte mecânico para troca de alvo a 50metros

Principais Características:

- Estrutura mecânica contendo dois suportes de alvos para troca manual em trincheiras aérea de 50 metros.

- Galvanizada.

- Com sistema de campainha e visualizador com lâmpada.

- Encaixe de alvo em gaveta única, não acarretando diferença entre posição dos alvos.

- Campainha acionada com controle remoto

- Quantidade : 30 ( trinta )

Os interessados pleitearão sua habilitação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei ( artigo 29 inciso IV da Lei 8666/93 e alterações), CND e FGTS, dentro dos seus prazos de validade;

c) 	Todos os documentos exigidos deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de inabilitação do licitante se assim não estiverem. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito;

Envio de propostas e documentos de habilitação para o e-mail: cbte@cbte.org.br

Prazo de Validade: 08 de outubro de 2007

A contratação da empresa será efetivada com o proponente que:

- apresentar a melhor proposta de: Preço e Qualidade.

- apresentar o preço final (incluindo despesas com transporte, impostos, etc) com o produto instalado e funcionando no CNTE no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2007

Frederico José Pereira da Costa

Presidente da CBTE